АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКАНАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2019 г                               п. Поканаевка                              № 30

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Поканаевского  сельсовета

Нижнеингашского  района Красноярского края на 2019-2032 г.г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Поканаевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Поканаевский сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Информационном Вестнике» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Поканаевский сельсовет.

Глава Поканаевского сельсовета                           А.И. Калабурдин

Программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Поканаевский сельсовет Нижнеингашского района Красноярского

края

на период с 2019 по 2031 год

2019 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.Ответственный исполнитель программы:

администрация Поканаевского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

- Соисполнители программы:

ресурсоснабжающие организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Поканаевского сельсовета.

- Цели программы:

обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

- Задачи программы:

- анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- планирование развития систем коммунальной инфраструктуры поселения на основе прогноза развития поселения;

- разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- разработка мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения;

- разработка мероприятий, направленных на повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- учет мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения (при их наличии).

- Целевые показатели:

Целевые показатели комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных);

- степень охвата потребителей приборами учета (%);

- доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения).

Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:

Целевые показатели систем водоснабжения:

Показатели качества питьевой воды:

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%); показатели энергетической эффективности систем водоснабжения: доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); удельный    расход    электрической    энергии,    потребляемой    в технологическом  процессе  транспортировки  питьевой  воды,  на  Единцу объема воды

транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м);

Целевые показатели систем водоотведения:

Показатели качества поставляемых услуг водоотведения:

Водоотведением занимается  организация ОАО «РЖД».

Целевые показатели систем теплоснабжения:

Показатели спроса на услуги теплоснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%);

качество услуг теплоснабжения:

соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

охват потребителей приборами учета:

доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

надежность обслуживания систем теплоснабжения:

количество аварий и повреждений на 1 км сети в год;

износ коммунальных систем (%);

протяженность сетей, нуждающихся в замене (км);

доля ежегодно заменяемых сетей (%);

Целевые показатели систем электроснабжения:

Доступность для потребителей систем электроснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%);

охват потребителей приборами учета:

доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

надежность обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год);

продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день);

ресурсная эффективность электроснабжения:

уровень потерь электрической энергии (%).

Целевые показатели систем газоснабжения:

Доступность для потребителей систем газоснабжения:

доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%);

охват потребителей приборами учета:

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%);

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%);

надежность обслуживания систем газоснабжения: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год); износ оборудования систем газоснабжения (%);

Целевые показатели объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов:

Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО:

объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год); показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТБО:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%); показатели надежности системы:

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день).

- Срок и этапы реализации программы:

Программа разработана На период с 2019 г. по 2032 г.

И на период до 2032 года и не более чем на срок действия генерального

плана поселения.

7.Объемы требуемых капитальных вложений:

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2032 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней;

объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального Поканаевский сельсовет на соответствующий год.

8.Ожидаемые результаты реализации программы:

ожидаемые результаты программы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения:

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных);

степень охвата потребителей приборами учета (%) увеличение с 50 % в 2019 году до 100 % к 2032 году;

доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) увеличение с 50 % в 2019 году до 100 % к 2032году;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства:

в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2019 по 2032 год на уровне 100,0 %;

- отношении доступности для потребителей систем электроснабжения: поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных

доступом к электроснабжению, в период с 2018 по 2032 год на уровне 100,0 %;

  - отношении доступности для потребителей систем газоснабжения: увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом

- централизованному газоснабжению, с 50 % в 2019 году до 90,0 % к 2032 году;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 50,3 % в 2019 году до 100 % к 2032 году;

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день)поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2019 года по 2032 год;

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение	доли	проб	питьевой	воды,	подаваемой	с	источников

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 75 % в 2019 году до 0 % к 2032 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 55,2 % в 2019 году до 0 % к 2032 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 3,9 % в 2019 году до 2,0 % к 2032 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 29,9 % в 2019 году до 20,0 % к 2032 году;

в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 2,0 ед./км в 2019 году до 0,25 ед./км к 2032 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 95,0 % в 2019 году до 0 % к 2032 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 60 % в 2019 году до 0 % к 2032 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 2,0 ед./км в 2019 году до 0,50 ед./км к 2032 году;

- отношении надежности обслуживания систем электроснабжения: аварийность системы электроснабжения (количество аварий и

повреждений на 1 км сети в год), с 0,05 ед./км в 2019 году до 0,01 ед./км к 2032 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров

- услуг систем электроснабжения (час/день) с 2019 по 2032 год на уровне

24/7;

  - отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2019 по 2032 год на уровне 0 ед./км.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

- отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 29,8 % в 2019 году до 7,0 % к 2032 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/м3), с 1,88 в 2019 году до 1,3 к 2032 году;

- отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3) с 1,6 в 2019 году до 1,1 к 2032 году;

в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:

снижение уровня потерь электрической энергии, с 10,0 % в 2019 году до 8,0 % к 2032 году.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на улучшение экологической ситуации на территории поселения с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 75 % в 2019 году до 60 % к 2032 году;

снижение доли несанкционированных свалок на территории муниципального образования (%) с 10 % в 2019 году до 0 % к 2032 году;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 0 % в 2019 году до 50 % к 2032 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 0 %

- 2019 году до 50 % к 2032 году.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

повышение доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 99,5 % в 2019 году до 100,0 % к 2032 году;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в период с 2019 по 2032 год на уровне 100,0 %.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно пункту 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана поселения и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Состав	и	содержание	программы	комплексного	развития	систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Поканаевского сельсовета на 2019-2032 годы, (далее соответственно - коммунальная инфраструктура, Программа) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основанием для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

а)	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

б)	Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих

в) Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

г) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

д) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

е) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

ж) Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

з) постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

и) Генеральный план поселка Поканаевский

к) местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Поканаевский сельсовет

Программа разрабатывается на основании генерального плана поселка Поканаевский, Нижнеингашского района, Красноярского края  и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые могут быть предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно пункту 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, система коммунальной инфраструктуры это комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Программа разработана в отношении объектов местного значения поселения в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, относящихся к системе коммунальной инфраструктуры для которых осуществляется реализация положений генерального плана согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Территория и климат

Поканаевский сельсовет Нижнеингашского района, наделенное статусом сельского поселения, в  соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2011г. № 13-6663 «Об изменении статуса рабочих поселков и внесении изменений в Закон края «О перечне административно-территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края»,  с Законом Красноярского края от 05.12.2013г. № 5-1904 О внесении изменений в закон края «О наименованиях представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и местных администраций  Красноярском крае», было образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Красноярского края от 3 декабря 2004 года № 12-2637 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Нижнеингашский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований".

Административным центром муниципального образования является поселок Поканаевка.

Электроснабжение

Протяженность сетей электроснабжения по Поканаевскому сельсовету, согласно паспорту социально-экономического положения муниципального образования, составляет 80 км.

Проблематика.

Основной проблемой системы электроснабжения поселка является:

- большинство ТП перегружены и не справляются с растущими нагрузками;

- наблюдается достаточно высокий износ электрических сетей;

- оборудование на ПС выработало свой ресурс.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселка определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Расчетные электрические нагрузки

| Наименование | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт | Население | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| Поканаевский сельсовет | 4,02 | 8,04 | 1,51 | 4,20 | 9,11 | 1,71 |

Суммарное электропотребление жилого сектора Поканаевского сельсовета  на первую очередь проектирования составит 2,04 млн. кВтч., на расчетный срок – 2,11 млн. кВтч.

Максимум электрической нагрузки жилого сектора составит 0,51 МВт на первую очередь и 0,71 МВт на расчетный срок.

На территории поселка проектируется следующее электросетевое строительство:

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10 кВ для увеличения надежности электроснабжения;

- Реконструкция ПС Поканаевка с заменой физически устаревшего оборудования;

- Перекладка кабеля от ПС Поканаевка до ТП на напряжении 10 кВ в местах и замена аварийных электроопор, где это требуется.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития промышленного района;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых жилых и промышленных кварталов;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме поселка;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Централизованное теплоснабжение Поканаевского сельсовета.

Централизованное теплоснабжение представлено в административном центре муниципального образования, в поселке Поканаевка. В поселке имеется 2 (две) котельных общей производительностью по подключенной нагрузке 0,073 Гкал/ч, две из которых не имеют наружных тепловых сетей и являются встроенными (пристроенными) непосредственно к обслуживаемому зданию. Котельные обслуживают ФАП, административно - общественную застройку поселка и размещенные в непосредственной близости котельной 2-х этажные жилые дома. Котельная использует топливо - бурый уголь, технологическая марка 2 Б, добывается - Ошаровский угольный разрез п. Ошарово.

Учитывая численность населения Поканаевского сельсовета 541 человек, обеспеченность централизованным источником теплоснабжения низкая, равная 10 процентам.

Население использует индивидуальные источники теплоснабжения, работающие на дровах, угле и электричестве.

Газоснабжение в муниципальном образовании отсутствует, генеральным планированием на перспективу не предусмотрено.

Данные по источнику тепловой энергии Поканаевского сельсовета:

Таблица 1

| № п/п | Наименование котельной | количество котлов | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность тепловых сетей м./исполнение | тип прокладки трубопровода | Установленная мощность Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 ул. Пролетарская 22 А | КВр 0,33 | 2018 | 190/2-х трубное ул. Пролетарская | подзем. 0,8м | 0,66 |
| 2 | Котельная № 2 Октябрьская 3 | КВр 0,33 | 2019 | 210/2-х трубное ул. Октябрьская | поверх. 0,8м | 0,81 |

Общая характеристика систем теплоснабжения

В поселке Поканаевка преобладает децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных источников теплоснабжения.

Всего на территории муниципального образования работает две котельных, которые работают на угле, ручная загрузка. Установленная мощность каждой котельной указано в таблице 1.

Сети теплоснабжения представлены в двухтрубном исполнении, материал сталь, диаметр от 40 до 150мм.

Сети теплоснабжения частично модернизированы, существует сети со значительным износом - 90%.

Состояние сетей теплоснабжения муниципального образования:

Таблица 2

| Наименование котельной | Протяженность наружной сети (м) | Материал труб | Прокладка | Износ % | Из них ветхие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 210м 2014г. | сталь | 2-х трубное поверхностное | 80 | 0 |
| Котельная № 2 | 815м 1976г. | сталь | 2-х трубное, поддземное | 90 | 233,5 |

В настоящее время существуют 233,5 метров ветхих и аварийных участков сети, которые требуют капитального ремонта и замены.

Установленная и располагаемая мощность энергоисточников

Данные об установленной и располагаемой мощности котельных представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 11,35 | 2,32 | 0,0135 | 2,3065 |  | 2,293 | 1,5053 |
| 2 | Котельная №2 | 0,66 | 0,15 | 0,0022 | 0,1478 |  | 0,1456 | 0,0776 |

Как видно из таблицы дефицита мощности по котельным нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников теплоснабжения.

1 Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

В таблице 3 представлен баланс тепловой мощности.

Из таблицы 3 следует, что котельная не имеет дефицит установленной тепловой мощности по отношению к договорной тепловой нагрузке.

Таблица 3

| № п/п | Источник тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая нагрузка Гкал/час | Резерв, Гкал/час | Фактические потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | 11,35 | 2,293 | 1,5053 | средняя общеобразовательная школа, библиотека, почта |
| 2 | Котельная №1 | 0,66 | 0,1456 | 0,0776 | Здание администрации, два двухэтажных дома 12 и 16 квартирный |

По состоянию на 01.01.2019 г. в целом по котельной имеется резерв тепловой мощности в размере 1,7792 Гкал/ч.

Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточников

Котельные в п. Поканаевка использует в качестве топлива - уголь 2Бр, Ошаровского угольного разреза (п. Ошарово - 170 км).

Потребление угля на производство тепловой энергии приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Таблица 4 – Топливопотребление энергоисточника | Вид топлива | Потребление топлива тыс. т. |
| --- | --- | --- |
| Котельная в п. Поканаевка | Бурый уголь | 664,82 |
|  | Природный газ | 0 |
|  | Мазут | 0 |

Отпуск тепла производится котельными находящейся в границах населенного пункта - поселка Поканаевка.

Тепловые сети

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1000 м, при этом тепловые сети имеют разный диаметр. Надземная часть теплотрассы утеплена теплоизолирующим материалом (минвата, стеклоткань) для защиты от внешних факторов. Подземная часть проложена на глубине 0,8 метра. Схематичное изображение схемы теплоснабжения указана графически в приложении № 1.

Основные проблемы организации теплоснабжения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Учитывая степень охвата населения централизованным теплоснабжением, а так же роста перспективы увеличения потребителей централизованного теплоснабжения, необходимость в развитии централизованных сетей теплоснабжения не актуальна. Документами генерального планирования предусмотрено модернизация ветхих сетей теплоснабжения в объеме 733,5 метров.

Производство тепловой энергии котельными и потребление этой энергии потребителями является в достаточных границах. Существуют излишки производства тепловой энергии в случае полной загрузки котлоагрегатов. Однако в настоящее время таковая загрузка не производится.

Подача тепловой энергии согласно утвержденным температурным графикам:

| Наименование | Наименование источников тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 | Котельная №2 |  |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 80 | 80 |  |

Подача тепловой энергии соответствуют утвержденным температурным графикам, и является достаточным для конечного потребителя.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

1) Низкая надежность системы теплоснабжения, т.е.:

В системе централизованного теплоснабжения источниками теплоснабжения являются котельные муниципального образования, обеспечивающие теплоснабжение общественных зданий, население и организации поселка. При выходе из строя, какой либо котельной или разрыве магистральной сети, теплоснабжение полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

2) Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше срока службы предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги. 3) Все котельные не имеют приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

Сети теплоснабжения находятся на балансе Поканаевского сельсовета. Повреждений на магистральных трубопроводах, вызванных интенсивной наружной коррозией, не зафиксировано. В настоящее время ветхие и аварийные участки теплосети имеют место быть.

В настоящее время не разработаны проекты предельно-допустимых выбросов в атмосферу на теплоисточники, требует планирование и включение в перспективу развития системы теплоснабжения сельсовета.

Аварийность в системе теплоснабжения определяется по трем основным параметрам:

- Ограничение в подаче первичных ресурсов (поставка горючего, перебои электроэнергии, перебои в водоснабжении).

- Внутренние технологические факторы (отказ в работе теплогенерирующего оборудования, в сети теплоснабжения и т.д.).

- Человеческий фактор (недостатки в проектировании, некачественный монтаж оборудования, недостатки квалификации работников и т.д.)

В Поканаевском сельсовете основными показателями безопасного теплоснабжения, в системе теплоснабжения, являются:

- аварийность системы теплоснабжения – менее 1 ед./км;

-  уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 15%;

-  удельный вес сетей, нуждающихся в замене более -9,9%.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По существующему тепловому балансу мощности котельных и договорной нагрузки потребителей, на котельных муниципального образования дефициты располагаемой тепловой мощности не имеются.

Развитие систем теплоснабжения включает в себя, в том числе и перспективу роста потребителей тепловой энергии от централизованного источника, однако учитывая отсутствие заявок на подключение к централизованной сети теплоснабжения, население и организации не готовы отказаться от привычных источников теплоснабжения.

Согласно документам генерального планирования, развитие систем теплоснабжения в Поканаевском сельсовете, на расчетный срок, не запланировано, ввиду значительных финансовых затрат на модернизацию действующей сети теплоснабжения из-за её ветхости, а так же из-за отсутствия роста потребителей тепловой энергии.

Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Поканаевский сельсовет находится в границах территории Н-Ингашского района, в ста десяти километрах удаленности от областного центра. В достаточной степени развита сеть железнодорожных линий   таким образом, транспортная система развита и удовлетворяет потребности в поставках твердого топлива для котельной  только в зимний период.

Основные положения технической политики

Генеральным планированием не предусмотрено развитие централизованных систем теплоснабжения на территории Поканаевского сельсовета. Генеральный планом предусмотрено строительство 1-2 этажной индивидуальной застройки в объеме 12,7 тыс. кв.м. Для обеспечения теплом данных объектов централизованное теплоснабжение не запланировано.

Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения

Существующее состояние теплоснабжения в муниципальном образовании зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

При полной реализации проектов, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения.

В этом случае возможно включение дополнительных целевых показателей, таких как воздействие последствий функционирования источников теплоснабжения на атмосферный воздух.

Определить степень воздействия последствий функционирования источника теплоснабжения на атмосферный воздух и возможные мероприятия по экологической защищенности населения и территории от такого воздействия, возможно только по результатам разработки проекта предельно-допустимых выбросов в атмосферу и согласования его с контролирующими органами.

Жилищный фонд поселения

Таблица 5

| Населенные пункты | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный | ведомственный | частный | итого |
| п. Поканаевка | 3,53 | 1,09 | 68,68 | 73,3 |
| Всего | 3,53 | 1,09 | 68,68 | 73,3 |

Размещение жилищного фонда Поканаевского сельсовета (на расчетный срок ) тыс. м2 общей площади:

Таблица 6

| Населенные пункты | Жилищный фонд |  | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий сохраняемый | проектируемый (планируемый) |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. постоянное |
| п. Поканаевка | 73,32 | 12,7 | 86 | 0, 282 | 0, 282 |
| Всего | 76,32 | 12,7 | 86 | 0, 282 | 0, 282 |

Согласно Генерального плана поселка Поканаевский на рассматриваемой территории на перспективу намечается 1-2 этажное частное малоэтажное жилищное строительство усадебного типа общей площадью у2,7 тыс. кв. м.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

Согласно документам генерального планирования прирост тепловых нагрузок по населённым пунктам Поканаевского сельсовета на расчётный срок не предвидится. Отсутствие прироста тепловых нагрузок обусловлено отсутствием роста потребителей на расчетный срок, а так же модернизацией сетей теплоснабжения, что позволит обеспечить безопасные условия теплоснабжения.

Для обеспечения тепловой энергией предлагаемых к строительству объектов частного малоэтажного жилищного строительства планируется строительство индивидуальных источников теплоснабжения на твердом топливе или электричестве. Дополнительных централизованных источников тепловой энергии не планируется.

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно–коммунального сектора

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 6,32 тыс. м2 общей площади, характеризуется средним техническим состоянием и подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории, на землях, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время лесом, природными ландшафтами и сельскохозяйственными угодьями. Проект генерального плана предполагает существенное расширение существующих границ населенных пунктов за счет перспективного развития жилищного строительства поселения. Почти весь новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки.

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры прирост тепловых нагрузок по теплопотребления потребителей жилищно–коммунального сектора не предусматривается, предполагается использование индивидуальных источников теплоснабжения.

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей в производственных зонах

Прирост тепловых нагрузок и теплопотребления промышленными потребителями в промышленных зонах не предусмотрен, ввиду отсутствия промышленных потребителей и производственных зон.

Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок

Подводя итоги анализа прироста численности населения, перспективы развития жилой застройки, рост тепловых нагрузок не предусмотрен.

Данные по суммарному приросту тепловой нагрузки промышленных предприятий, жилищно-коммунального сектора и населения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Ожидаемые приросты тепловых нагрузок по Поканаевскому сельсовету, Гкал/ч |  |
| --- | --- |
| Группа потребителей |  |
| Промышленность | 0 |
| Население | 0 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания | 0 |
| ВСЕГО | 0 |

В виду отсутствия ожидаемого прироста тепловых нагрузок по Поканаевскому сельсовету значение показателей в таблице 7 соответствуют нулю.

Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2032 года в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»

Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий, заданных вышеуказанным приказом.

- тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий.

Ввиду отсутствия роста тепловой нагрузки на основе прогноза перспективной застройки на период до 2032 г., график развития не изменен.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников

Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице.

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали по состоянию на конец 2016 год (км.) | Эффективный радиус теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2017 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Котельная №1 | 0,8 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| Котельная №2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Описание зон действия индивидуальных источников тепла Поканаевского сельсовета

Зона действия индивидуальных источников тепла п. Поканаевка - это вся остальная территория, которая не включена в зону действия котельной № 1, 2 в границах населенного пункта.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде, и преобладают на территории п. Поканаевка.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии. Балансы располагаемой тепловой мощности

Баланс существующей (располагаемой) тепловой мощности указан в таблице 9.

Таблица 9 – Балансы располагаемой тепловой мощности Гкал/ч

Таблица 9

| Источник | Располагаемая тепловая мощность | Расчетная тепловая нагрузка | Собст-венные нужды источника | Потери в тепловых сетях | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 11,35 | 2,293 | 0,0135 | - | 1,5053 |
| Котельная №2 | 0,66 | 0,1456 | 0,0022 | - | 0,0776 |

Анализ таблицы 9 показывает следующее:

- располагаемая тепловая мощность котельной Тинского сельсовета достаточная для обеспечения существующих абонентов тепловой энергией;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 1,7792 Гкал/ч.

Балансы располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2022 год

Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2022 год не изменится, ввиду того что не прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а так же сокращение потребителей.

Балансы располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2032 год Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2032 год не изменится, ввиду того что не прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а так же сокращение потребителей.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

В настоящий момент технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии нет.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Собственные нужды источников тепловой энергии составляют суммарно 0,1429 Гкал/ч. Данное значение котельных будет неизменно до  2032 года ввиду отсутствия новых объектов строительства источников тепловой энергии.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Существующие значения потерь тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям утверждены Приказом Минпромэнерго РФ от 29.01.2007 № 14 "Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2007 год"

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Хозяйственные нужды источника тепловой энергии составляют 0,1429  Гкал/ч.

В перспективе до 2022 года данное значение не измениться, ввиду отсутствия роста потребителей. В 2032 году затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей так же будут неизменны, ввиду отсутствия перспективного строительство источников теплоэнергии.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Существующая резервная тепловая мощность источников теплоснабжения составляет 1,7792 Гкал/ч. Данное значение будет неизменно до 2032 года, ввиду отсутствия роста потребителей и источников производства тепловой энергии.

Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности системы теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки

В настоящее время резервы тепловой мощности существующих источников теплоснабжения достаточно для обеспечения теплом абонентов до 2032 года. Строительство дополнительных источников тепловой энергии на расчетный срок не требуется.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СОСТАВЛЯЮТСЯ РАЗДЕЛЬНО ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ И ПАРУ

Источник теплоснабжения Поканаевского сельсовета использует в качестве теплоносителя - воду. Баланс теплоносителя, тепловой мощности и тепловой нагрузке приведен в разделе 4.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в зоне действия источника тепловой энергии, прогнозируются исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Согласно данным теплоснабжающей организации существующие балансы теплоносителя Поканаевского сельсовета в настоящее время составляют 976,54 Гкал/год. Данные показатели не изменятся до 2030 года. В 2032 году при реализации мероприятий по строительству объектов социально-бытового назначения и дополнительного источника тепла для этих объектов, баланс теплоносителя необходимо скорректировать с учетом объемов выработки тепловой энергии, затрат на собственные нужды нового источника тепловой энергии, а так же протяженности сети теплоснабжения (потерях при передаче тепловой энергии).

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В настоящее время на котельной, водоподготовительные установки отсутствуют.

Документацией о перспективном строительстве и развитии Поканаевского сельсовета не предусмотрено строительство водоподготовительных установок. При возникновении необходимости в перспективе, возможно, произвести более точный расчет, при уточнении сроков и объемов строительства перспективных объектов образования и культуры и актуализации объемов перспективного теплопотребления.

Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую»

В настоящий момент горячее водоснабжение не производится.

Документами генерального планирования не предусмотрены.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, в последующем, при проектировании и строительстве новых объектов - потребителей тепловой энергии и горячей воды необходимо предусмотреть подключение потребителей вышеуказанных энергоисточников к «закрытой» схеме присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Подключение по закрытой схеме присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Общие положения

Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружение источников тепловой энергии в данной схеме теплоснабжения не предусмотрено, ввиду отсутствия роста потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепла на перспективу до 2032 года. Предложением предусмотрено реконструкция существующей сети теплоснабжения ввиду ветхости и значительному износу.

До 2032 год запланировано:

- Строительство (реконструкция) сети теплоснабжения в зоне действия  Центральной котельной №1  протяженностью 0 метров.

- Строительство (реконструкция) сети теплоснабжения в зоне действия  котельной №2

Вместе с тем, существует проблемы в эксплуатации оборудования котельных, ввиду устаревшего оборудования, отсутствия систем автоматизации и контроля, а так же значительного износа.

После определения перспективны модернизации котельных и оборудования, данный пункт необходимо дополнить.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Общие положения.

Схемой не предусмотрено строительство новых сетей теплоснабжения, ввиду того, что не планируется увеличение числа абонентов в зоне действия существующих источников теплоснабжения.

Предусмотрено строительство (реконструкция) существующих сетей теплоснабжения в объеме 133,5 м.

| № п/п | наименование | протяженность (м) | период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная № 1 | 0 | - |
| 2 | Котельная № 2 | 0 | - |

Для уменьшения процента потерь и снижения аварийных ситуаций в течении отопительного сезона необходимо произвести замену труб теплосетей. Ввиду отсутствия в котельных водоподготовки, во избежание разрушений запорной арматуры на теплотрассе, вследствие чего станет невозможно перекрытие подачи теплоносителя, что необходимо производить при возникновении аварийной ситуации (прорыва на трассе) необходимо предусмотреть установку системы водоподготовки после определения её характеристик и мест монтажа. Первоначально данное мероприятие необходимо выполнить в Центрально котельной № 1, ввиду значительного количества абонентов.

| № п/п | наименование | установка системы водоподготовки (актуально/нет) | период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | актуально | 2019 |
| 2 | Котельная № 2 | актуально | 2020 |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Балансы топлива на перспективу не изменятся, ввиду отсутствия изменений в количестве абонентов и тепловых нагрузок до 2032 года.

В случае изменения перспективы развития сельского поселения, данный пункт требует корректировки.

Согласно п. п. 2, 15 Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденного приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377, норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в  зоне действия существующего источника теплоснабжения, не предусмотрено, ввиду отсутствия увеличения потребления тепловой энергии на расчетный срок, до 2032 года. Данные пункт необходимо корректировать по мере определения объемов и сроков строительства.

В настоящий момент,  определить объем инвестиций в строительство новых объектов теплоснабжения возможно по укрупненным параметрам, из опыта реализации подобных проектов на территории Сибирского Федерального округа.

| № п/п | Наименование мероприятий | год реализации | сумма тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | реконструкция сети теплоснабжения общей протяженностью 133,5 метра | 2019-2020 | 1434,25 |

К расчетному сроку (2032г) требуются инвестиции в объеме 1434,25 тыс. рублей на реализацию проектов предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения Поканаевского сельсовета.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УТВЕРЖДАЮТСЯ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СОГЛАСИЯ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ПРАВЕ ДАННЫМИ ОБЪЕКТАМИ, ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты определенными организациями в настоящее время, отсутствуют, строительство, реконструкция и техническое перевооружение по инвестированию не планируется.

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Единая теплоснабжающая организация определена, в настоящее время внесение каких либо изменении не планируется.

В настоящее время, единой теплоснабжающей организацией является МУП «Тинское ЖКХ»

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется. На перспективу развития системы централизованного теплоснабжения при возникновении необходимости распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии необходимо скорректировать данный пункт в зависимости от вносимых изменений.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Поканаевского сельсовета бесхозных тепловых сетей нет.

ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 до 100 тыс. человек соблюдение требований по разработке электронной модели схемы теплоснабжения не является обязательными.

Приложение: Графическая часть схемы теплоснабжения Поканаевского сельсовета

Система водоснабжения

Существующая система водоснабжения поселка включает в себя следующие элементы: водозабор из подземного источника артезианскими скважинами –7шт., в том числе:

- Рабочие – 5 шт.

- Затампонированная – 1 шт.

система магистральных водоводов от водозаборных скважин и до потребителя;

резервуары чистой воды 4 шт. от15 до 25м3;

## Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Водозабор  ул. Октябрьская: глубина в месте водопользования: максимальная – 80 м, Здание водозабора не огорожено по периметру.

Вода, забираемая из скважины, через приемный колодец перекачивается насосами по трубопроводу Ø100мм протяженностью L= 120м проложенному на поверхности, и поступает в промежуточный бак и далее путем перекачивания насосом на водоразборные сооружения.

Водонапорная башня ул. Школьная:

глубина в месте водопользования: максимальная – 81 м, Здание водозабора неогороженно по периметру.

Вода, забираемая из скважины, перекачивается в бетонную емкость 45м3, далее по трубопроводу Ø50мм протяженностью L=13,9 км проложенному на глубине 2 м от поверхности, поступает на водоразборные сооружения.

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.

Таблица 1.2.

Характеристика водозаборных скважин подземного водозабора

в п. Поканаевка Красноярского края

| № скважины № по паспорту | Глубина скважины, м | Проектируемый дебет водозабора, м3/сут | Статический уровень, м | Допустимое понижение, м, Sдоп | Глубина установки насоса, м | Марка насоса | q, л/сек | Расчетное понижение, м | Запасы подземных вод по категории А, тыс. м3 / сут | Запасы подземных вод по категории В, тыс. м3 / сут | Утвержденные запасы подземных вод, всего по тыс. м3 / сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81,0 | 240 | 24,6 | 62,75 | 80 | ЭЦВ 6-10-110 | 0,10 | 49,58 | - | - | - |
| 2 | 110,0 | 240 | 20 |  | 110 | ЭЦВ 6-10-110 |  | 25,86 |  |  |  |
| 3 | 110,0 | 240 | 41,25 |  | 110 | ЭЦВ 6-10-110 | 0,10 | 21,06 |  |  |  |
| 4 | 110,0 | - | - |  | Законсервирована |  |  |  |  |  |  |

Водобаки п. Поканаевка

2 железобетонных резервуара чистой воды, построенных в самой высокой точке местного рельефа.

2 металлических резервуара емкостью по 45 м3 введены в эксплуатацию в 1982 году, диаметром 15м, высотой 5м.

На обвязочных трубопроводах установлена запорная арматура, на приходных и расходных нитках не установлены коммерческие приборы учета расхода воды.

## Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Общая протяженность водопроводной сети поселка составляет 16,86 км.

Степень износа сетей составляет 67,5%.

Ежегодная плановая замена сетей в рамках капитального ремонта составляет всего лишь 1 % от общей протяженности сети.

Необходима замена более 70% водопроводных сетей.

Контроль качества питьевой воды осуществляется аттестованной лабораторией в соответствии с рабочей программой производственного контроля по микробиологическим, органолептическим, химическим и радиологическим показателям. Программой определены точки отбора проб, перечень определяемых показателей, количество проб в течение года, периодичность отбора.

Основные проблемы:

1. Магистральные водоводы и разводящие сети построены в 1980-ые годы.14 км 860 м. водоводов и разводящих сетей имеют 100% износ.

3. Железные емкости резервуаров чистой воды имеют течь и требуют капитального ремонта или полной замены. 4 резервуара имеют 100% износ.

6. Несмотря на предварительную подготовку, качество смешанных вод не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.41074-01 из-за повышенного содержания железа, низких органолептических свойств и постоянного бактериального загрязнения, особенно в теплый период года, что в свою очередь наносит вред здоровью населения.

7. Для предотвращения остановки движения воды в водоводах и недопущения ее перемерзания в период низких температур, необходимы бесперебойное электроснабжение насосных станций, организация непрерывного контроля за расходом воды в водоводах.

Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Водный баланс подачи и реализации воды складывается из следующих составляющих:

объем поднятой воды – 46,70 тыс.м3/год;

объем воды, используемый на собственные нужды – 3,2 тыс.м3/год;

объем отпуска в сеть – 40,0тыс.м3/год;

объем потерь – 2,5тыс.м3/год;

объем реализации потребителям – 42,5тыс.м3/год, в том числе:

- население – 37,5 тыс.м3/год;

- бюджет – 2,7 тыс.м3/год;

- прочие – 2, 3тыс.м3/год

Как видно из представленных данных в сеть подается 66% воды от общего объема поднятой воды.

Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Общее количество неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, что свидетельствует о высокой степени изношенности магистральных водоводов.

### Бюджетные организации

Подавляющее большинство бюджетных организаций п.Поканаевка получают воду по коммерческим приборам учета.

Тот факт, что практически все бюджетные потребители оборудованы приборами учета свидетельствует о том, что в настоящее время учитывается реальное потребление воды. Динамика потребления может быть отслежена и, при увеличении потребления, приняты необходимые меры для его оптимизации.

Как следует из таблицы, практически все показатели реализованной воды за два года ежегодно уменьшались, за исключением статьи «Прочие потребители", у которых объем потребления остался практически неизменным.

Значительное увеличение водопотребления отмечено у населения (11,5% в год), что свидетельствует о двух процессах, происходящих в п. Поканаевка:

### Ожидаемое потребление воды

Основным потребителем услуги водоснабжения в п. Поканаевка является население. Таким образом прогноз водопотребления в основном зависит от количества пользователей, проживающих на территории  Поканаевского сельсовета в прогнозный период, однако никакого заметного роста численности населения не ожидается.

Поскольку к настоящему времени лишь 46% населения Поканаевского сельсовета имеют индивидуальные приборы учета, и, учитывая заинтересованность жителей в их установке, данное обстоятельство предполагает значительное снижение водопотребления. Опыт внедрения индивидуальных приборов по учету воды показывает, что при их установке можно ожидать снижение водопотребления до 100 л/чел в сутки, что практически не заметно для самого пользователя. Исходя из этого при 100% охвате населения индивидуальными приборами учета можно ожидать уменьшение потребления воды населением на 1,0 тыс. м3/сут.

Даже в случае увеличения численности населения Поканаевского сельсовета при росте экономической активности на 10%, учитывая существующие нормы водопотребления по холодной воде 100 л/сут, на одного жителя, водопотребление вырастет лишь на 0,1 тыс. м3/сут.

## Описание структуры потребления воды

Основными потребителями услуг водоснабжения Поканаевского сельсовета являются:

- объем реализации потребителям –42,5тыс.м3/год, в том числе:

- население – 37,5 тыс.м3/год;

- бюджет – 2,7 тыс.м3/год;

- прочие – 2,3 тыс.м3/год.

Как видно из данных, основным потребителем услуг водоснабжения является население (88,2%), что указывает на существенный потенциал экономии воды в будущем.

Объем утечек —94,054 тыс.м3/год, что составляет 30% от общего объема воды, что можно считать очень высокой величиной, характеризующей возраст и состояние распределительных сетей системы водоснабжения.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

Мероприятий по реконструкции или новому строительству магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений Программой предусматривается.

## Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную застройку

- Строительство водопроводных сетей для жилой малоэтажной застройки микрорайона протяженностью 450 м\погонных;

Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водозабора

Мероприятий по увеличению диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объемов водозабора Программой не предусматривается.

## Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения

В соответствии п. 3 Правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 20.11.2006 № 703, на основании постановления правительства Красноярского края от 29.11.2011 №721 – п «Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов для обеспечения питьевой водой граждан,  в  которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации»,   Поканаевский сельсовет   включен  в  перечень  населенных пунктов,  где  необходимо  иметь  резервные  подземные  водоисточники  питьевого  и  хозяйственно-бытового  назначения  на  случай  возникновения  чрезвычайной  ситуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, 100 % населения поселков должно быть обеспечено водой питьевого качества из подземных источников.  Норматив потребления   питьевой воды в этом случае составляет 40 литров на 1 человека в сутки.  Среднестатистическая численность населения   для этих целей по поселку 500 человек.

Централизованная система ливневой канализации на территории Поканаевского сельсовета отсутствует, ливневые и талые воды системой кюветов отводятся на рельеф.

## Воздействие на окружающую среду

Основной целью устройства систем водоотведения является снижение негативного воздействия от жизнедеятельности человека на окружающую среду. Полностью исключить данное негативное воздействие не возможно. От деятельности систем водоотведения основное негативное влияние воздействуя на три основные части окружающей среды (земля, вода, воздух) оказывается на водные объекты, поскольку основное количество загрязняющих веществ сбрасывается в водные объекты. Небольшая часть загрязнений складируется на полигонах твердых бытовых отходов. В воздух поступает минимальное количество загрязнений, в основном связанные с деятельностью вспомогательных объектов (котельные, и т.д.).

Из всего многообразия загрязняющих веществ можно выделить основные, в большей степени влияющие на состояние водных объектов. К числу таких загрязнений относятся органические и биогенные вещества, которые вызывают эвтрофирование водоемов, т. е. обогащение питательными веществами, приводящее к нарушению экологического режима, а именно к повышению интенсивности первичного продуцирования органических веществ, что стимулирует развитие водорослей и высших водных растений. изменяется ее цветность,

- снижается прозрачность,

- ухудшается освещенность всей толщи воды,

- снижается содержание растворенного кислорода,

- изменяется рН,

- происходит перенасыщение воды органическими веществами.

Недостаток кислорода является следствием ослабления или прекращения фотосинтеза водорослей, находящихся в подповерхностных и более глубоких слоях из-за дефицита света и изменения его спектрального состава. В местах наибольшего скопления водорослей даже в дневное время возникает дефицит кислорода и, как следствие, развиваются анаэробные процессы, что приводит к замору рыб и других гидробионтов. Недостаток кислорода отрицательно сказывается на процессах самоочищения, минерализации органического вещества, что приводит к накоплению в водоеме токсичных продуктов, а в конечном счете - к значительному снижению качества воды.

Под влиянием поверхностной пленки водорослей усиливается нагрев воды (на 6  8 0С выше нормы), что повышает испарение и способствует переходу летучих метаболитов водорослей в воздух, т. е. вызывает его загрязнение.

Таким образом, чрезмерное развитие водорослей в водоеме вызывает комплекс негативных последствий. В результате вода из полноценного и доброкачественного природного продукта превращается в опасную для всего живого жидкость. Как бы хорошо не была очищена вода для питья, приготовления пищи и других бытовых нужд, загубленный водоем тем или иным путем может сказаться на здоровье человека.

С другой стороны возникают затруднения при использовании воды для технических целей, так как повышенное содержание биогенных веществ вызывает развитие микроорганизмов и, как следствие, к биообрастанию трубопроводов и технологического оборудования, что в свою очередь может привести к сбоям в технологических операциях.

Примечания:

а) расстояния измеряются до наружных граней стен строений;

б) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных

участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях,

обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также

блокировка хозяйственных построек к основному строению;

3) высота зданий:

3.1) для всех основных строений количество надземных этажей – до двух с

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от

уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной

кровли – не более 13,6 м;

3.2) для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской

кровли – не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м;

3.3) исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;

20

4) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не

допускается;

5) ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние

землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих

строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

6) требования к ограждению земельных участков:

- ограждение усадебного участка обеспечивает изоляцию его от внешней среды и

создает уют, в то же время оно не должно ухудшать ансамбля застройки, а

выходящая на улицу часть ограждения должна отвечать повышенным

архитектурным требованиям;

- со стороны улиц или проездов ограждения должны быть прозрачными высотой

до 2 м;

- ограждения между соседними участками должны быть прореженными высотой

до 2 м;

- ограждения, разделяющие земельные участки в пределах огородов должны быть

выполнены в прозрачном исполнении (сетка рабица, штакетник);

- характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум

на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

- если дом принадлежит на праве собственности нескольким совладельцам и

земельный участок находится в их общем пользовании, допускается устройство

только решетчатых или сетчатых (не глухих) заборов для определения

внутренних границ пользования;

7) максимальный процент застройки для односемейных жилых домов - 60 %, для

блокированных двухсемейных жилых домов - 75 %;

8) устройство и сооружение колодцев и каптажей родников, используемых для

хозяйственных нужд и питьевого водоснабжения, выполняется на основании

разрешения и регламентируется санитарными правилами:

- колодцы следует размещать на расстоянии не менее 50 м от туалетов (уборных),

выгребов, сетей канализации;

- выше по потокам возможных источников загрязнения, на не затапливаемых

территориях;

- в центре участка обслуживания и не далее 100 м от жилищ потребителей воды;

- колодцы должны быть оборудованы влаго–грызуно-непроницаемыми

крышками;

- вокруг колодца делается замок из глины или из суглинка на глубину 2 м,

выполняется отмостка шириной 2 м;

- верхняя часть колодца располагается на высоте не менее 0,8 м от поверхности

земли;

9) требования к устройству надворных уборных (туалетов):

- рекомендуемая площадь надворной уборной (туалета) – 1,5 м2;

- минимальное расстояние от уборной до жилого дома в пределах одного

земельного участка – 12 м, до соседнего дома 20 м (данные расстояния не

должны превышать 100 м), до колодца – 50 м;

- рекомендуется блокирование уборной с постройкой для хранения топлива и

инвентаря;

- при устройстве уборной с выгребной ямой стенки последней должны быть

уплотнены и хорошо изолированы, чтобы сквозь них в грунт не проникли

нечистоты;

10) минимальное расстояние от выгреба до жилого дома – 3 м, до септика – 5 м, до

колодца – 50 м;

11) при дровяном или угольном отоплении усадебных жилых домов расход дров за

отопительный сезон в регионе составляет 30-40 м3 на квартиру в связи с чем следует

устраивать пристроенный к хозблоку навес для хранения топлива площадью 10-12 м2

с защитными решетчатыми стенами;

12) подъезды и въезды с прилегающих дорог на придомовые участки осуществляются

путем устройства черезкюветных мостиков. Мостки устраиваются - путем укладки

ж/б плит на бетонную основу, укладки металлической переливной трубы диаметром

300-500 мм (труба укладывается в бетонные оголовки или оголовки, устроенные из

облицовочного керамического кирпича). Ширина мостка должна быть не менее 3,5 м.

Водоснабжение

Существующее положение

Единая система централизованного водоснабжения в поселке Поканаевский отсутствует. Водоснабжение в поселке на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется непосредственно от водонапорных башен, насосных станций. На территории поселка все водозаборные сооружения работают на не утвержденных запасах. Основные технико-экономические показатели водопотребления поселения за 2011 г. представлены в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1 – Основные технико-экономические показатели водопотребления

поселка Поканаевский

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние (2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. куб. м / год | 14,20 |
| 1.1 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м / год | 12,00 |
| 1.2 | на производственные нужды | тыс. куб. м / год | 0,10 |

Проектные решения

Причинами низкого качества воды, по-прежнему, остается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников водоснабжения и водопроводных сетей, а также отсутствие сооружений по водоподготовке.

Объем потребляемой воды населением выше нормативного, в связи с высоким износом водопроводных сетей и сооружений, приводящему к потерям воды в сетях, вследствие чего необходим капитальный ремонт или замена ветхого оборудования.

Также рекомендуется реконструкция и ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах и производственной зоне в связи с большим износом оборудования и потерями в сетях.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» (таблица 2.2.1.2).

Таблица 2.2.1.2 – При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 250 | 280 |
| - с ванными и местными водонагревателями; | 160 | 180 |
| - без ванн | 140 | 150 |
| Здания с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления, указанным в таблице 2.2.1.2.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 2.2.1.3.

Таблица 2.2.1.3 – Суммарные суточные расходы воды по поселку Поканаевский

| 1 | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2021 г.) |  | Расчетный срок (2031 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. куб.м | 0,27 | 0,35 | 0,33 | 0,44 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м | 0,21 | 0,27 | 0,25 | 0,33 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс. куб.м | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс. куб.м | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 
162 куб.м/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на 1-ую очередь (2021 г.) составят 41,4 куб.м/сут., на расчетный срок (2031 г.) – 44,3 куб.м/сут.

Система водоснабжения поселка принята хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 
10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Нижнеингашского района, на 1-ую очередь строительства рекомендуется:

- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и плановый ремонт сетей и сооружений водоснабжения во всех населенных пунктах;

- организация централизованной системы водоснабжения в поселке  Поканаевка.

На расчетный срок рекомендуется:

- плановый ремонт сетей и сооружений водоснабжения - во всех населенных пункта;

- поддержание зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями нормативной документации - во всех населенных пунктах.

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность поселения;

- 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды до нормативных;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в п. Поканаевка – 10,13 км.

Канализация

Существующее положение

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на КНС, перекачивающие стоки на очистные сооружения в КОС. Протяженность канализационных сетей – 1,40 км.

В населенных пунктах сброс хозяйственно-бытовых стоков также происходит и в выгребные ямы, либо непосредственно на рельеф местности. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Проектные решения

Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным принятым нормам водопотребления. Схема водоотведения планируется централизованная. Суммарные суточные объемы стоков по поселению представлены в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1 – Суммарные суточные объемы сточных вод по поселку Поканаевский

Тыс. куб.м/сутки

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 0,27 | 0,33 |
| 2 | Производство | 0,05 | 0,07 |
| 3 | Неучтенные расходы | 0,03 | 0,04 |
| 4 | Итого: | 0,35 | 0,44 |

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования, рекомендуется на 1-ую очередь строительства:

- строительство централизованной системы канализации в п. Поканаевка.

Общая протяженность проектируемых сетей водоотведения в п. Поканаевка – 1,04 км.

Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение поселка Поканаевский развито относительно слабо и представлено в основном в виде котельных при общественных учреждениях. Население поселка пользуется печным отоплением.

Показатели потребления тепловой энергии за 2011 г. представлены в таблице 2.2.3.1. Характеристика котельных приведена в таблицах 2.2.3.2.

Таблица 2.2.3.1 – Суммарные тепловые нагрузки поселка Поканаевский

| № п/п | Тепловые нагрузки | Единица измерения | Современное состояние (2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Потребление тепла | Гкал/год | 0,033 |

Таблица 2.2.3.2 – Характеристики котельных поселка Поканаевский

| № | Принадлежность, наименование, адрес котельной | Тип и количество котлов | Отпуск тепла за год (Гкал) | Количество сжигаемого топлива за год (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | администрация района, Котельная школы, п. Поканаевка, ул. Октябрьская, 5 | самосварные (2 шт.) | 318,00 | 369,00 |
| 2 | администрация поселка Поканаевский, п. Поканаевка, ул. Пролетарская, 23 | самосварные (2 шт.) | 329,00 | 381,00 |

Проектные решения

Проектом предусмотрено котельной в п. Кедровый, строительство сетей теплоснабжения в п. Поканаевка, протяженностью – 8,55 км.

Покрытие теплоснабжения для многоквартирной застройки, застройки социально-культурными и бытовыми объектами будет обеспечено за счет реконструкции и увеличения мощности существующей котельной.

Ориентировочные суммарные тепловые нагрузки на проектируемые объекты по поселению на 1-ую очередь составят 1,20 Гкал/час, на расчетный срок – 2,35 Гкал/час (таблица 2.2.3.3). На следующих стадиях проектирования данные тепловые нагрузки будут откорректированы.

Таблица 2.2.3.3 – Суммарные тепловые нагрузки по поселку Поканаевский

Гкал/час

| № п/п | Потребители | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нагрузка на отопление жилых и общественных зданий | 0,73 | 1,63 |
| 2 | Нагрузка на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 0,29 | 0,31 |
| 3 | Нагрузка на вентиляцию общественных зданий | 0,18 | 0,41 |
|  | Итого по поселку: | 1,20 | 2,35 |

Проектом предлагается, в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, реконструкция системы отопления п. Поканаевка.

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка Поканаевский осуществляется от Красноярской энергосистемы. Рассматриваемая территория расположена в зоне обслуживания филиала Восточных Электрических Сетей (ВЭС) ОАО «КрасноярскЭнерго».

На балансе поселка Поканаевский имеются: 8 трансформаторных подстанций. Основные технико-экономические показатели электроснабжения поселка Поканаевский представлены в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1 – Основные технико-экономические показатели электроснабжения поселка Поканаевский

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние (2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВтч/ год | 0,83 |
| 1.1 | в том числе: - на производственные нужды | млн. кВтч/ год | 0,07 |
| 1.2 | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВтч/ год | 0,76 |

Проектные решения

Для эффективного функционирования энергосистемы на первую очередь проектирования необходима следующая реконструкция ПС «Поканаевка» - замена трансформаторов в связи с исходом их номинального срока службы.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на перспективу определены на основе рекомендаций актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*, РД 34.20.185-94 по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Для поселка Поканаевский приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованные стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора в поселке на 1-ую очередь составит 0,63 млн. кВт ч/год, на расчетный срок 0,67 млн. кВт ч/год. По жилищно-коммунальному сектору потребляемая максимальная электрическая мощность составит 0,15 МВт и 0,16 МВт, на 1-ю очередь и расчетный срок соответственно, согласно таблице 2.2.4.2.

Таблица 2.2.4.2 – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,828 | 0,886 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 0,63 | 0,67 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,15 | 0,16 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки поселения приведены в таблице 2.2.4.3.

Таблица 2.2.4.3 – Суммарные электрические нагрузки поселка Поканаевский

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) | I-ая очередь (2021 г.) |  | Расчетный срок (2031 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,63 | 0,67 | 0,15 | 0,16 |  |
| 2 | Промышленность | 0,76 | 0,80 | 0,18 | 0,19 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |  |
| 4 | Итого: | 1,48 | 1,57 | 0,35 | 0,37 |  |
| 5 | То же с учетом коэффициента одновременности | 1,23 | 1,33 | 0,35 | 0,37 |  |

На следующих стадиях проектирования данные нагрузки должны быть уточнены и откорректированы.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Нижнеингашского  района;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.